FORMULASI SABUN CAIR MINYAK ATSIRI DAUN NILAM (Pogostemon Calbin Benth) DENGAN VARIASI KONSENTRASI XANTHAN GUM

LIQUID SOAP FORMULATION PATCHOULI LEAF OIL (Pogostemon cablin Benth.) with VARIATION XANTHAN GUM CONCERTRATION

# ¹Olda Rahma Fibety, M. Fatchur Rochman²

# 1˒² Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X No. 22, Sampangan, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232.

²Email: rochmanmfatchur@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang : Minyak atsiri daun nilam mempunyai kandungan senyawa patchouli alcohol yang memiliki daya antibakteri terhadap bakteri staphylococcus aureus dan E.coli. Dalam pembuatan sabun cair, pengental merupakan salah satu komposisi yang dapat mempengaruhi mutu sediaan. Pengental adalah suatau bahan yang bila ditambahkan kedalam campuran air dapat meningkatkan viskositas dan biasanya digunakan dalam sabun mandi cair. Xanthan gum merupakan biopolymer yang memiliki sifat hidrofilik sehingga mudah larut dalam air dingin dan air panas. Tetapi tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik

Tujuan : Untuk mengetahui karakteristik fisik yang baik pada sabun cair minyak atsiri daun nilam dengan variasi konsentrasi xanthan gum sebagai pengental.

Metode : Sabun mandi cair dibuat dengan cara reaksi saponifikasi antara asam lemak dan alkali, denan penambahan variasi konsentrasi xanthan gum yaitu F1 (0,5%); F2 (1%) dan F3 (1,5%). Evaluasi karakteristik meliputi organoleptik, pH, homogenitas, viskositas dan stabilitas busa.

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian sabun mandi cair minyak atsiri daun nilam dengan variasi konsentrasi xanthan gum sebagai pengental memiliki hasil uji organoleptic dan homogenitas yang menghasilkan tekstur cukup kental, warna kuning pucat, aroma khas minyak nilam dan homogen. pH yang di dapatkan adalah F1: 8,21; F2: 8,08; F3: 8,11. Stabilitas busa yang di dapatkan adalah F1: 86,77%; F2: 78,12%; F3: 75,88%. Konsentrasi xanthan gum ada peningkatan yang di dapatkan adalah F1: 390 cp; F2: 760 cp; F3: 446,66 cp. Berdasarkan hasil uji yang di dapat F2 dan F3 memenuhi syarat.

Kesimpulan : Xanthan gum sebagai pengental pada konsentrasi 3% menghasilkan formula yang terbaik dari semua parameter yang diujikan

Kata kunci: Minyak atsiri daun nilam, Sabun mandi cair, Xanthan gum

ABSTRACT

Background :  Patchouli leaf essential oil contains patchouli alcohol compounds which have antibacterial power against Staphylococcus aureus and E.coli bacteria. In the manufacture of liquid soap, thickener is one of the compositions that can affect the quality of the preparation. Thickener is a substance that when added to a water mixture can increase viscosity and is usually used in liquid bath soaps. Xanthan gum is a biopolymer that has hydrophilic properties so it is easily soluble in cold and hot water. But insoluble in most organic solvents

Destination :  The purpose of this study was to determine the good physical characteristics of patchouli leaf essential oil liquid soap with variations in the concentration of xanthan gum as a thickener.

Method :  Liquid bath soap is made by saponification reaction between fatty acids and alkalis, with the addition of variations in the concentration of xanthan gum, namely F1 (0.5%); F2 (1%) and F3 (1.5%). Evaluation of characteristics includes organoleptic, pH, homogeneity, viscosity and foam stability.

Result :  The results of the study of patchouli essential oil liquid bath soap with variations in the concentration of xanthan gum as a thickener have organoleptic and homogeneity test results that produce a fairly thick texture, pale yellow color, distinctive aroma of patchouli oil and homogeneous. The pH obtained is F1: 8.21; F2: 8.08; F3: 8.11. The foam stability obtained is F1: 86.77%; F2: 78.12%; F3: 75.88%. The concentration of xanthan gum there is an increase that is obtained is F1: 390 cp; F2: 760 cp; F3: 446,66 cp. Based on the test results obtained F2 and F3 meet the requirements.

Conclusion :  Xanthan gum as a thickener at a concentration of 3% resulted in the best formula from all the parameters tested.

Keywords:  Liquid bath soap, Patchouli leaf essential oil, Xanthan gum

- Pendahuluan

Minyak atsiri daun nilam mempunyai kandungan senyawa patchouli alkohol yang memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E.coli. (Dzakwan dan Budi, 2012).

Dalam pembuatan sabun cair, pengental merupakan salah satu komposisi yang dapat mempengaruhi mutu sediaan, dalam penelitian ini pengental yang digunakan adalah xanthan gum. Xanthan gum termasuk emulgator hidrokoloid yang membentuk emulsi tipe m/a dan digunakan secara luas untuk formulasi sediaan topikal dan oral. Xanthan gum bersifat tidak toksik, dapat bercampur dengan banyak bahan farmasetika, serta mempunyai stabilitas dan viskositas yang baik pada rentang pH dan suhu yang luas (Rowe dkk., 2009)

Pada penelitian sebelumnya pada pengental xanthan gum belum ditemukam yang membuat sabun mandi cair tetapi pada penelitian yang telah dilakukan oleh sutrisna menyatakan bahwa peneliti membuat sediaan sampo dengan menggunakan xanthan gum sebagai pengental. Variasi xanthan gum yang digunakan peneliti dalam formula sampo adalah 1%, 2% dan 3%.

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk Mengetahui karakteristik fisik yang baik pada sabun cair minyak atsiri daun nilam dengan variasi xanthan gum sebagai bahan pengental.

- Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental

Table 1. Formula Sabun Mandi Minyak Daun Nilam (gr)

| Bahan | F1 | F2 | F3 | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minyak atsiri daun nilam | 6 | 6 | 6 | Zat aktif |
| VCO | 60 | 60 | 60 | Fase minyak |
| KOH | 16,8 | 16,8 | 16,8 | Alkali |
| BHT | 2 | 2 | 2 | Antioksidan |
| Asam stearat | 4 | 4 | 4 | Emulgator |
| Gliserin | 10 | 10 | 10 | Pelarut |
| Benzil alkohol | 2 | 2 | 2 | Pengawet |
| Xanthan gum | 0,5 | 1 | 1,5 | Gelling agent |
| Aquadest | ad 200 |  |  | Pelarut |

- Bahan

Bahan yang digunakan adalah: Minyak atsiri daun nilam, Xanthan gum, KOH, BHT, asam stearat, gliserin, benzil alkohol dan aquadest.

- Alat

Alat yang digunakan: adalah timbangan analitik, pH meter, Magnetic stirrer, stamper, mortir, cawan porselin, alat- alat gelas, batang pengaduk, sendok, waterbath, wadah/botol, objek glass, dan Viskometer rion VT-06.

- Langkah Penelitian

Pembuatan sabun mandi cair dibuat dengan menggunakan metode saponifikasi.

a. Pembuatan Sabun Cair

Semua bahan masing – masing disiapkan dan ditimbang. VCO dipanaskan menggunakan magnetic stirer dengan kecepatan 300 rpm dengan suhu 70 – 75ºC selama 10 menit. Asam stearat dan BHT dipanaskan secara terpisah diatas waterbath pada suhu 75ºC.

Selanjutnya, BHT dan asam stearat dimasukkan kedalam VCO (campuran I), Pada cawan porselin yang berisi KOH dilarutkan dengan menggunakan aquadest (Campuran II). Kemudian, pada mortir Xanthan gum dilarutkan/dikembangkan ad homogen menggunakan gliserin (campuran III). Pembuatan sediaan sabun mandi cair dibuat dengan mencampurkan campuran II kedalam campuran I dilakukan secara perlahan sambil terus dilakukan dengan pengadukan menggunakan magnetic stirer selama 1 jam (hingga membentuk pasta). Kemudian, ditambahkan campuran III hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan benzil alkohol, dan dilakukan penambahan minyak atsiri daun nilam, aduk hingga homogen, tunggu beberapa menit samapi minyak atsiri daun nilam tercampur merata, kemudian masukkan kedalam wadah botol kaca.

b. Evaluasi karakteristik fisik

1) Uji Organoleptis

Dilakukan analisis organoleptis dengan cara mengamati perubahan – perubahan dari sediaan sabun cair yang mengandung minyak atsiri daun nilam dengan berbagai konsentrasi yang telah dibuat, melalui perubahan bentuk, warna, bau dan homogenitas pada sediaan. (SNI, 1996)

2) Uji Homogenitas

Dilakukan pengujian homogemitas dilakukan dengan cara mengoleskan sampel diatas objek glass dan direkatkan dengan objek glass yang lain kemudian diamati homogenitasnya (SNI, 1996).

3) Uji pH

Uji pH, sediaan diukur menggunakan pH meter. Persyaratan pH untuk sabun cair adalah 8-11 (SNI,1996).

4) Uji Viskositas

Pengukuran viskositas diukur dengan menggunakan viskosimeter Rion seri VT 06 rotor no 3 dan viskositas sediaan dapat diketahui dengan pengamatan angka yang stabil pada alat. Sediaan sabun mandi cair ditaruh dalam wadah, kemudian spindle dipasang pada viskometer Rion seri VT 06, alat dihidupkan dan dilakukan pembacaan hingga nilai konstan. Pengukuran viskositas direplikasi 3 kali pada ketiga formula dengan cara yang sama (Robert, 2007).

5) Uji Stabilitas Busa

Sebanyak 1 gram sabun dimasukkan ke tabung reaksi yang berisi 10 ml aquades, kemudian dikocok  selama 1 menit. Busa yang terbentuk diukur tingginya menggunakan penggaris (tinggi busa awal). Tinggi busa diukur kembali setelah 1 jam (tinggi busa akhir). Menurut Apgar (2010) syarat tinggi busa yaitu 1,3-22 cm. stabilitas busa dihitung dengan rumus (Jannah, 2009) :

100%

% Busa yang hilang = Tinggi busa awal- Tinggi busa akhir  Tinggi busa awal x

Stabilitas Busa (1 jam)

= 100% - % Busa yang hilang

- Hasil dan Pembahasan

- Hasil Uji Organoleptis

Pengamatan organoleptis dilakukan secara visual dengan melihat dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada sediaan, yakni meliputi penampilan Tekstur, warna dan aroma (Septiani, 2011). Hasil uji organoleptis sediaan sabun mandi minyak atsiri daun nilam dapat dilihat pada tabel II.

Table ll. Hasil Uji Organoleptis Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

| Formula | Tekstur | Warna | Aroma |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | SC | KP | KN |
| F2 | CK | KP | KN |
| F3 | SK | KP | KN |

Keterangan;

SC :  Sedikit Cair

CK : Cukup Kental

K : Kental

KP : Kuning Pucat

KN : Khas Nilam

Gambar 1. Organoleptis Sediaan Sabun Mandi Cair Minyak Daun Nilam

2

1

3

Hasil pengujian organoleptis pada sediaan sabun mandi cair diketahui pada warna dan aroma tidak memiliki perbedaan, sedangkan pada tekstur sediaan memiliki perbedaan. F1 memiliki tekstur yang sedikit cair, F2 memiliki cukup kental dan F3 memiliki tekstur yang kental. Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan pada tekstur sediaannya yaitu adanya variasi konsentrasi dari Xanthan gum sediri yang ditambahkan pada tiap formulanya yaitu  Konsentrasi xanthan gum F1: 0,5%, F2: 1% dan F3: 1,5%.

- Hasil Uji Homogenitas

Tujuan dari uji Homogenitas sendiri adalah untuk mengetahui apakah sediaan sabun mandi cair minyak atsiri daun nilam yang dibuat menghasilkan sediaan yang homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas sediaan sabun mandi minyak atsiri daun nilam dapat dilihat pada tabel IIl.

Table lll. Hasil Uji Homogenitas Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

| Formula | Hasil |
| --- | --- |
| F1 F2 F3 | Homogen Homogen Homogen |

Gambar ll. Homogenitas Sediaan Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

2

1

3

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada setiap replikasi yang dilakukan, sediaan sabun mandi cair minyak atsiri daun nilam tidak terlihat adanya butiran kasar pada kaca objek yang dilakukaan saat pengamatan, sehingga sabun yang dihasilkan merupakan sabun yang homogen.

3) Hasil Uji pH

Pengujian pH terhadap sediaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian serta keamanan sediaan agar tidak terjadi iritasi. Sediaan topikal diharapkan mempunyai pH yang berada pada pH kulit normal karena, pH yang terlalu rendah (asam) akan menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit, sedangkan jika pH kulit terlalu tinggi (basa) maka hal ini akan membuat kulit menjadi kering (Swastika dkk., 2013). Hasil uji pH sediaan sabun mandi minyak atsiri daun nilam dapat dilihat pada tabel IV.

Hasil penelitian ini pH sabun mandi cair minyak atsiri daun nilam yang didapat dari ketiga formula memiliki nilai pH yang

Table 3. Hasil Uji pH Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

| Formula | R1 | R2 | R3 | X ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 | 8,35 8,20 8,20 | 8,27 8,00 8,00 | 8,01 8,05 8,13 | 8,21 ± 0,145 8,03 ± 0,084 8,11 ± 0,082 |

memenuhi syaratan pH sabun mandi cair.

Persyaratan pH untuk sabun cair adalah 8-11 (SNI,1996), sehingga dalam penggunaannya sabun mandi cair ini aman dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit.

Hasil analisis data menggunakan SPSS didapatkan bahwa semua hasil uji normalitas F1, F2 dan F3 terdistribusi normal hal ini berdasarkan nilai signifikansi > 0,05

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan bahwa data terdistribusi normal dan homogen, maka analisis

dilanjutkan dengan uji One Way Anova sebagai bentuk langkah pengujian berikutnya. Berdasarkan hasil uji One Way Anova didapatkan nilai signifikansi > 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan dari tiga variasi xanthan gum terhadap nilai pH.

4) Hasil Uji Viskositas

Pengukuran viskositas bertujuan untuk mengetahui besar kecilnya viskositas dari suatu sediaan, dimana hal ini akan menentukan nilai viskositas yang akan menentukan besar suatu sediaan untuk dapat mengalir (Ariyani dan Wulandari., 2020). Hasil uji viskositas sediaan sabun mandi minyak atsiri daun nilam dapat dilihat pada tabel V.

| Formula | R1 | R2 | R3 | X (cPs) ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 | 380 780 440 | 390 760 450 | 400 740 450 | 390 ± 8,164760 ± 16,329 446,66 ± 4,714 |

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan Xanthan gum. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan xanthan gum pada sediaan sabun mandi cair

Table 4. Hasil Uji Viskositas Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

dihasilkan hasil uji viskositas yang semakin tinggi. Data kemudian dianalisis menggunakan SPSS dan hasil uji SPSS yang didapatkan yaitu pada F1 dan F3 tidak terdistribusi normal, sedangkan pada F2 terdapat hasil terdistribusi normal dan pada uji homogenitas hasilnya tidak homogen.

Maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, sebagai bentuk langkah pengujian berikutnya dimana pada beberapa syarat anova satu arah tidak bisa terpenuhi untuk analisis parametik (Quraisy Andi, dkk). Berdasarkan uji Kruskal-Wallis. Adanya perbedaan konsentrasi dari tingginya viskositas hal ini terjadi karena konsentrasi yang dipakai xanthan gum terlalu kecil.

5) Hasil Uji Stabilitas Busa

Uji stabilitas busa dilakukan untuk mengetahui kemampuan busa dalam mempertahankan parameter utamanya dalam keadaan konstan selama waktu tertentu (Grace, 2010). Hasil uji stabilitas busa sediaan sabun mandi minyak atsiri daun nilam dapat dilihat pada tabel Vl.

Table VI. Hasil Uji Stabilitas Sabun Mandi Minyak Daun Nilam

| Formula | R1 | R2 | R3 | X (%) ± SD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 | 99,90 88,88 75,92 | 91,66 71,42 76,74 | 77,77 74,07 75 | 99,84 ± 0,052 96,61 ± 0,727 99,52 ± 0,280 |

Data kemudian dianalisis menggunakan SPSS dan hasil pengujian didapatkan bahwa data F1 dan F2 tidak terdistribusi normal sedangkan pada data F3 terdistribusi normal dan tidak homogen

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Hasil uji Kruskal Wallis didapatkan nilai signifikansi > 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai konsentrasi Xanthan gum terhadap stabilitas busa.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan konsentrasi Xanthan gum 0,5%, 1% dan 1,5% terhadap karakteristik fisik dari sediaan sabun mandi cair, tidak memiliki perbedaan terhadap nilai pH. Tidak ada perbedaan dari variasi xanthan gum terhadap pH. Adanya perbedaan pada viskositas seiring dengan variasi konsentrasi xanthan gum yang semakin tinggi. Tidak ada perbedaan pada satbilitas busa pada sediaan dan terdapat perbedaan pada uji organoleptis pada bentuk sediaan

E. Saran

1. Perlu dilakukan uji stabilitas untuk mengetahui kesetabilan sediaan sabun dalam waktu yang lebih lama.

2. Perlu dilakukan peneliti untuk meningkatkan busa dan estetika dari sediaan sabun mandi cair minyak atsiri daun nilam agar dapat lebih diterima

- Referensi

- Apgar, Satrias. 2010. Formulasi Sabun Mandi Cair yang Mengandung Gel DaunLidah Buaya (Aloe vera (L) Webb) dengan Basis Virgin Coconut Oil(VCO). Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamUniversitas Islam Bandung: Bandung.

- Ariani, L. W., Wulandari, 2020, Stabilitas Fisik Nanogel Minyak Zaitun (Olea europaeeae L.), Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta, 104.

- Badan Standarisasi Nasional, 1996, Standar Sabun Mandi Cair, SNI 06 4085-1996, Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta.

- Dzakwan, M., 2008, Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Daun Nilam (Pogostemon cablin Benth) Terhadap Staphylococcus aureus dan Eschericia coli, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi, Surakarta, 1:2.

- Jannah, B. (2009). Sifat Fisik Sabun Transparan dengan Penambahan Madu pada Konsentrasi yang Berbeda. (Skripsi). Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

- Quraisy, A., Wahyuddin., Hasni, N., 2021, Analisis Krsukal-Wallis Terhadap Kemampuan Numerik Siswa, Journal Of Statistic and Its Application on Teaching and Reasearch, 3 (3), 156-161

- Robert, V., dan Mcdermott, 2007, Liquid Lip Gloss Compositions with Enhanced Shine, United States Patent Application Publication.

- Rowe, R.C., Paul, J.S., dan Marian E.Q. 2009. Handbook of pharmaceutical excipients. Edisi keenam. London: Pharmaceutical Press.

- Sutrisna Kadek.A.T, dkk. Pengaruh Variasi Kadar Gom Xanthan Terhadap Viskositas Sediaan Sampo Anjing yang Mengandung Deltametrin 0,6%. Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam

- Septiani, S., Wathoni, N., dan Mita, S. R. M., 2011, Formulasi Sediaan Masker gel Antioksidan Dari Ekstrak Etanol Biji Belinjo, Fakultas Farmasi Universitas Padjajaran, 2–4.

- Swastika, A., Mufrod, dan Purwanto, 2013, Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Sari Tomat, TMJ, 18, 132-140.

- Utami, T. A., 2019, Formulasi Sediaan Sabun Padat yang Mengandung Eksfolian Simplisia Daun Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) Sebagai Perawatan Kulit tubuh, Skripsi, 34